Mérési Jegyzőkönyv

| A mérés tárgya: | Az LTE Rádiós interfész mérése (1. rész: egyvivős modulált jel vizsgálata) |
| --- | --- |
| A mérés időpontja: | 201x. hó. nap. |
| A mérés helyszíne: | BME, Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium, IB 113. |
| A mérést végzik: | Név 1. Név 2. Név 3. |
| Mérőcsoport |  |
| A mérést vezeti: | Dr. Mráz Albert |

Felhasznált eszközök

| Jelgenerátor | Rohde & Schwarz SMU 200A | <gyártási sz. |
| --- | --- | --- |
| Analizátor | Rohde & Schwarz FSQ26 |  |
| Adóantenna | Rohde & Schwarz TS-EMF |  |
| Vevőantenna | Rohde & Schwarz HF906 |  |

Mérési feladatok

# M-QAM modulált jel teljesítménymérése

Állítson össze 2,4 GHz vivőfrekvenciájú és 1 MHz sávszélességű 16-QAM jelet az SMU200A segítségével („Baseband” blokk →”Custom digital modulation”) Gray mapping-et és Dirac jelalak formáló szűrőt kiválasztva! A generátort a rendelkezésre álló vezetékkel kösse össze az analizátorral!

- Az analizátoron ábrázolja a jel spektrumát RMS megjelenítéssel!

- A spektrum ábrán milyen dimenziójú mennyiséget látunk? Hogyan kapjuk meg a jel teljesítményét?

- Mérje meg és ábrázolja a jel által lefoglalt sávszélességet (99%-os beállítás mellett)!

- Adjon becslést a bejövő jel összteljesítményére a mért spektrális teljesítménysűrűség és az RBW értékeinek figyelembevételével! Ábrázolja az eredményeket!

- 1.1. ábra A vett teljesítmény becslése ill. a lefoglalt sávszélesség mérése

  - „bekezdés szöveg”

  - minta képlet: ,

# Konstellációs diagramm és szem-ábra

- Állítson be Root Cosine jelalakformáló szűrőt a generátoron! Az FSQ26 analizátoron állítsa be az adó oldalival megegyező átviteli paramétereket!

- A konstellációs diagramm megfigyelésével győződjön meg a helyes beállításokról! Ábrázolja a konstellációs diagrammot és a szem ábrát -60 dBm SMU jelszint beállításnál!

- Állítson be 100 MHz-es szimbólumsebességet az analizátoron? Mit láthatunk ekkor? Az ábrát másolja a jegyzőkönyvbe! Ezután állítsa vissza az 1 MHz-es szimbólumsebességet!

„Bekezdés szöveg”

# EVM és RHO mérése

- Az FSQ analizátor segítségével mérje le az EVM és RHO értékeket egy adott SNR tartományban kb. 10 darab egész értékű (dB) pontban 16-QAM moduláció esetén! Az SNR tartomány alsó határa az az érték legyen, amikor a konstellációs diagrammon még „értelmes” képet tapasztalunk vizuálisan, vagyis amilyen jelteljesítmény beállításnál a zaj még nem akkora mértékű, hogy a szimbólumokat ne tudnánk megkülönböztetni egymástól. A felső tartomány pedig az analizátoron bejövő jel túlvezérlődése (műszeren bal oldalon látszik, „OVLD”) előtti érték legyen.

- Ábrázolja a mért EVM és RHO értékeket grafikusan! Azaz, két ábrát készítsen: mindkettőn az SNR (jelen mérés során a szintén ugyanebben a táblázatban szereplő MER értékkel ekvivalens) függvényében.

- Ábrázolja a konstellációs diagrammot 16-QAM esetén a fenti SNR tartomány két végpontjában!

Megjegyzések:

- A kívánt SNR értékeket az FSQ-n a vezeték nélküli esetben az adóteljesítménynek az SMU200A-n való megfelelő „tekergetésével” érhetjük el. Az adóteljesítmény beállításnál a helyiértékeket külön lehet állítani, valószínűleg erre is szükség lesz a pontos vételi SNR beállításához.

- Az eredmények leolvasása a „Print Screen” gomb megnyomása  után történjen a „Paint” képszerkesztő programba beillesztve. Hiszen ha a műszerről olvasnánk le közvetlenül, akkor a mindig változó SNR miatt mire felírnánk egy beállított SNR értéket, addigra már nagy valószínűséggel csak egy megváltozott SNR érték mellett olvasnánk le a műszerről pl. a RHO értéket!

- Nem biztos, hogy a vezeték nélküli terjedés esetén az összes olyan SNR érték beállítható, mint vezetékes esetben.

Az eredmények értékelése: