Mérési Jegyzőkönyv

| A mérés tárgya: | Az LTE Rádiós interfész mérése (2. rész: szabványos LTE jelek mérése) |
| --- | --- |
| A mérés időpontja: | 201x. hó. nap. |
| A mérés helyszíne: | BME, Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium, IB 113. |
| A mérést végzik: | Név 1. Név 2. Név 3. |
| Mérőcsoport |  |
| A mérést vezeti: | Dr. Mráz Albert |

Felhasznált eszközök

| Jelgenerátor | Rohde & Schwarz SMU 200A | <gyártási sz. |
| --- | --- | --- |
| Analizátor | Rohde & Schwarz FSQ26 |  |
| Adóantenna | Rohde & Schwarz TS-EMF |  |
| Vevőantenna | Rohde & Schwarz HF906 |  |

Mérési feladatok

# LTE jel beállítása a jelgenerátoron

- Állítson be 10 MHz csatorna (vivő) sávszélességű LTE jelet a jelgenerátoron (pl. E-TM1_1__10MHz)!

- Ábrázolja a vett jel spektrumát a spektrumanalizátoron. Mekkora a jel lefoglalt sávszélessége? Végezze el ezt a mérést 20 MHz-es LTE jelre! Milyen ellentmondást tapasztal a generátor oldali beállítás és a mért érték között.

- Állítsa vissza a generált LTE jel sávszélességét 10 MHz-re!

- Adjon becslést az analizátoron ábrázolt jel teljesítményére!

- Nyissa meg a idő-frekvencia erőforrás hálót az SMU-n!

  - Hány db PRB van allokálva a rendszerben?

  - Hány db felhasználó jelét ütemeztük kiválasztott alkeretben?

  - Hány db alkeretet lát?

  - Állítson be 10 db ábrázolandó alkeretet

  - Hol helyezkednek el a szinkronizációs jelek az idő-frekvencia erőforrás hálón? (hányadik alkeret, és a spektrum melyik részén?)

  - Hol helyezkedik el a PBCH csatorna? (PRB frame?)

  - Allokáljon a 0. és az 1. alkeretben különböző módon 3 db felhasználót úgy, hogy

    - frekvenciában (PRB-ben) ne ütközzenek.

    - Hozzon létre allokálatlan alkeretet ill. PRB-t az idő-frekvencia erőforrás hálón.

    - Az egyik tetszőleges felhasználó adatforgalmát modulálja 64-QAM modulációval

  - Hozzon létre allokálatlan alkeretet ill. PRB-t az idő-frekvencia erőforrás hálón.

  - Másolja be a jegyzőkönyvbe az így kapott idő-frekvencia erőforrás hálót!

  - A fenti beállítások mellett melyik PRB-n melyik felhasználó kapott erőforrást?

  - Az egyik tetszőlegesen kiválasztott felhasználó adóteljesítményét emelje ki 10 dB-lel. Mit tapasztal a spektrumban? Mentse a jegyzőkönyvbe az eredményt! Ezután állítsa vissza 0 dB-re az adott felhasználó adóteljesítmény kiemelését!

  - Az allokálatlan területre alkalmazzon először DTX átvitelt, azután dummy data forgalmat. A spektrumanalizátoron mit tapasztal a kétféle átviteli mód között? Melyik frekvenciákon?

# LTE Specifikus vizsgálatok a spektrumanalizátoron

- Állítson be azzal azonos felhasználói allokációt az analizátoron, mint amit korábban a jelgenerátoron beállított! Honnan (milyen csatornából) tudjuk kiolvasni az erre vonatkozó információt?

- Jelenítse meg az EVM értékeket az alvivők mentén -60 dBm és -20 dBm adóteljesítmény mellett. A két képernyőt illessze be a jegyzőkönybe. Mit tapasztal?

- Jelenítse meg a vizsgált jel PRB-kre eső vett teljesítményét!

- Kapcsolja be a fading generátort az SMU-n! Mit tapasztal az előzőekhez képest? A multiuser-diversityt hogyan hozná kapcsolatba a látottakkal?

- Rajzolja ki a rádiós csatorna átvitel függvényének abszolútértékét („feszültségerősítését”, vagy channel gain)! Honnan áll rendelkezésünkre a vételi oldalon az információ, amely alapján ki tudjuk rajzolni a fenti képet?