## A csatornakiegyenlítés módszerei

A csatornakiegyenlítés célja tehát olyan diszkrét idejű szűrő méretezése, amely biztosítja, hogy a csatorna kimenetén a szimbólumközi áthallás mértéke az eredeti állapothoz - azaz az yn sorozatban érzékelhetőhöz - képest csökkenjen. A fenti általános feladat megoldásakor az alábbi problémákkal kell számolni:

- A szimbólumközi áthallás alapvető oka a csatorna paramétereinek, nevezetesen a c(t) súlyfüggvénynek az állandó változása. Ez azt jelenti, hogy a csatornakiegyenlítés feladatát adaptív módon kell megvalósítani.

- A csatornakiegyenlítő szűrő elsősorban a szimbólumközi áthallás hatásának csökkentésére szolgál, befolyásolja azonban az additív zaj hatását is. Az egyes csatornakiegyenlítési módszerek között éppen az a különbség, hogy azok a szimbólumközi áthallást és az additív zajt együttesen hogyan kezelik.

A csatornakiegyenlítés típusai a következők:

- Nullázó stratégia (Zero Forcing, ZF): a szimbólumközi áthallás értékét nullára állítjuk be.

- Négyzetes átlaghibára optimális megoldás (Mean Square Error, MSE): a zaj és a szimbólumközi áthallás négyzetes összegének minimalizálásával alakítunk ki optimális rendszert.

- Döntésvisszacsatolt kiegyenlítés (Decision Feedback, DF): a demodulálás és dekódolás után nyert szimbólumokat is felhasználjuk a csatorna kiegyenlítésére.

- Maximum likelihood sorozat becslés (Maximum Likelihood Sequence Estimation, MLSE): közvetlenül a diszperzív csatornához tartozó optimális vételt valósítjuk meg az ún. Viterbi-algoritmus alkalmazásával anélkül, hogy a csatornakiegyenlítést külön szűrővel oldanánk meg.

A csatornakiegyenlítő szűrő tervezése két lépésben történik. Először meghatározzuk a 10.3 ábrán feltüntetett ún. diszkrét zajfehérítő szűrőt. Ennek a valóságos rendszerekben nincs önálló szerepe, a konkrét megoldásban a csatornakiegyenlítő szűrő valósítja meg ezt a funkciót is. Bevezetése mindössze a rendszerparaméterek számítását támogatja.

Az optimális vevőszűrővel és a zajfehérítő funkciót is tartalmazó csatornakiegyenlítő szűrővel rendelkező csatorna modellje a 10.4 ábrán látható.

10.4 ábra Az optimális vevőszűrővel és csatornakiegyenlítő szűrővel rendelkező csatorna

### A zajfehérítő szűrő méretezése

Célunk egy olyan diszkrét idejű szűrő méretezése, amely a vevőszűrő kimenetén lévő yn mintasorozatot lineáris transzformáció segítségével (pl. egy transzverzális szűrő beiktatásával) olyan vn sorozattá alakítja, amely független (korrelálatlan) Gauss eloszlású additív zajösszetevőket tartalmaz.

Mint korábban már láttuk az yn sorozat zajmentes esetben

yn=k=-¥+¥dkfn−k

alakban írható fel, amiből az egyenlet két oldalának Z-transzformációja után az

Y(z)=D(z)⋅F(z)

egyenlethez jutunk, ahol

F(z)=n=-LLfn⋅z−n és fn=0 ha n>L.

Korábbi eredményekből tudjuk, hogy fn=f−n , ezért fennáll az alábbi összefüggés

F(z)=F1z,

mivel

F(z)=nfn⋅z−n=nf−n⋅1zn=nfn⋅1z−n=F1z.

Mindebből az következik, hogy F(z) minden gyökének van egy reciprok konjugált párja. Így az F(z) biztosan két polinom szorzatára bontható, azaz

F(z)=G(z)⋅G1z.

Válasszuk a zajfehérítő szűrő W(z) átviteli függvényét G1z−1 értékűre, ekkor

V(z)=D(z)⋅F(z)+ν(z)⋅W(z)=D(z)⋅G(z)+ν(z)G1z.

A zaj teljesítménysűrűség függvénye a zaj diszkrét korrelációs függvényének Z-transzformációjával állítható elő, azaz

Sνν(z)=N0⋅n=-¥¥fn⋅z−n=N0⋅F(z),

amiből

Sνν(f)=N0⋅Fej2pfTs , ha f≤12Ts.

Tudjuk továbbá, hogy

Fej2pfTs=1Tsn=-¥¥Ff+nTs.

A zajfehérítő szűrő kimenetén levő hn zajminták teljesítménysűrűség függvénye ebből az

Shh(f)=N0⋅Fej2pfTs⋅1Gej2pfTs2=N0 , f≤12Ts

alakban adódik, azaz az hn sorozat fehér, vagyis független zajminták sorozata. Ezért a zajfehérítő szűrő kimenetén a jel a

vk=n=0Lgndk−n+hk

módon adható meg, ahol g=(g0,g1,...,gL)T az ún. csatornavektor. Az eredő jel/zaj viszony pedig a

g=EN0=Edk2⋅i=0Ngi22N0

értékkel jellemezhető. A zajfehérítő szűrő paramétereinek birtokában most már rátérhetünk a csatornakiegyenlítő szűrő meghatározására.

### Nullázó csatornakiegyenlítés (Zero Forcing, ZF)

A lineáris csatornakiegyenlítő szűrő modellje és az alkalmazott jelölések a 10.5 ábrán láthatóak. Célunk a C(z), illetve a C'(z)=C(z)⋅W(z) transzverzális szűrő méretezése oly módon, hogy a kimeneti jelsorozat minden eleme a bemeneti dk üzenetek közül csak egytől függjön. A kiegyenlítő C(z) szűrő felépítését a 10.6 ábra mutatja.

10.5 ábra Az ideális vevőszűrővel rendelkező csatorna

10.6 ábra A kiegyenlítő szűrő felépítése

A kiegyenlítő szűrő bemenetére a zajfehérítő szűrő kimenetén levő

vk=ngndk−n+hk

jelsorozat érkezik és a döntés előtt a kiegyenlítő szűrő kimenetén a jel a

dk=ncnvk−n

alakban adható meg.

Feltételezve, hogy a C(z) szűrő fokszáma tetszőleges lehet, a feladat megoldása igen egyszerű, hiszen a rendszer kimenetén a hasznos jel zajmentes esetben dk=dk, ahol

dk=nqndk−n

alakban írható fel és

qn=jcngn−j,

azaz a két szűrő diszkrét súlyfüggvényének konvolúciója. Az egyenlet két oldalának Z-transzformálása után az eredő átvitelre a

Q(z)=C(z)⋅G(z)

kifejezést kapjuk.

A nullázó kiegyenlítés feltétele (a természetes késleltetés elhanyagolásával), hogy

Q(z)=1, C(z)=1G(z),

amiből a nullázó típusú csatornakiegyenlítő szűrő átvitelére a

C'(z)=C(z)⋅W(z)=C(z)⋅1G1z=1G(z)⋅G1z=1F(z)

kifejezés adódik.

A fenti eredmény egyszerűen magyarázható. A nullázó típusú csatornakiegyenlítésnél a csatorna diszperziójának eredményeképpen a csatornaszűrő kimenetén létrejövő szimbólumközi áthallást úgy lehet megszüntetni, ha a teljes átvitelre jellemző lineáris átviteli függvény inverzét valósítjuk meg a döntés előtt.

A megoldás hátránya az, hogy a kiegyenlítő szűrő a zaj hatását jelentősen kiemelheti, mivel a kimeneti zaj teljesítménysűrűsége

Sxx(f)=N0Fej2pfTs , ha f≤12Ts,

tehát az F() átviteli függvény zérusai környékén a zaj szintje jelentősen megemelkedhet.

Adaptív megoldás esetén a c vektor elemeit, vagyis a kiegyenlítő szűrő paramétereit tanuló eljárással határozzuk meg.

A eljárás az alábbi algoritmust alkalmazza (a késleltetések elhanyagolásával)

cjk+1=cjk+α⋅ek⋅dk−j ; j=0,...,N-1

ahol

cjk a kiegyenlítő rendszer paramétereinek értéke a k-dik iterációs lépésben,

ek=dk−dk=dk−i=0N−1civk−i a hibasorozat,

 pedig az iterációs lépés nagyságára jellemző paraméter, ami meghatározza az adaptív algoritmus konvergenciasebességét.

Az eljárás során állandósult állapotban az ek nulla étékűvé válik, amiből zajmentes esetben a dk=dk eredmény adódik.

Az algoritmus alkalmazásakor az alábbi egyéb szempontokat kell még figyelembe venni:

- Zaj jelenléte esetén a tanulási folyamatot a külső véletlen hatások is alakíthatják, emiatt csak Eek válik nullává.

- A rendszerben fellépő késleltetések miatt az ek kalkulációjánál és a dk−j meghatározásánál a bemeneti adatok késleltetett értékeivel kell számolni.

- dk és dk−j értékei csak egy ismert, ún. tréning sorozat esetén határozhatók meg pontosan. A rendszer valódi adatokkal történő működésekor ezek értékeit az adaptív kiegyenlítő kimenetén lévő dk és dk−j értékekkel kell helyettesíteni (döntésvisszacsatolás). Megjegyzendő, hogy dk a dk-ból nullkomparálással (hard decision, előjelvizsgálat, szignumfüggvény alkalmazása) származik.

### Minimális négyzetes átlaghibájú csatornakiegyenlítés (Mean Square Error, MSE)

A kiegyenlítő rendszertechnikai modellje nem változik, csak az alkalmazott algoritmus módosul. Az eljárás célja az ek=dk−dk hiba négyzetes várható értékének minimalizálása, azaz annak elérése, hogy

Eek2=cminimális,

azaz

Edk−ncnvk−n2=cminimális, ahol vk=mgmdk−m+hk.

A minimalizálási eljárások elméletéből ismert, hogy a fenti egyenlet minimumhelyét akkor találjuk meg, ha cj-t úgy választjuk, hogy teljesüljenek az alábbi feltételek

Eek⋅dk=0, Edk−dk⋅vk−l=0,

azaz az ek hiba ortogonális a vk−l sorozat minden elemére. Innen a

Edk−ncnvk−n⋅vk−l=0

egyenlethez jutunk, amiből ha Edk⋅dl=dkl akkor

Edk⋅vk-l=Edk⋅mgm⋅dk−l−m+ηk−l=

=Edk⋅mgm⋅dk−l−m=

=mgm⋅Edk⋅dk−l−m=g−l⋅Edk2

és

Evk-n⋅vk−l=Ehmgh⋅gm⋅dk−n−h⋅dk−l−m+hk−n⋅hk−l=

=l+m=n+hm=n+h−lhgh⋅gh+n−l⋅Edk2+N0⋅dnl.

A fentiek felhasználásával az alapegyenlet az alábbi formába írható át

g−l⋅Edk2=ncn⋅Edk2⋅hgh⋅gh+n−l+N0⋅dnl.

Képezzük most mindkét oldal Z-transzformáltját és legyen

Edk2=1,

akkor a

G1z=C(z)⋅G(z)⋅G1z+N0

egyenlethez jutunk. Ebből

C(z)=G1zG(z)⋅G1z+N0

és a kiegyenlítő szűrő teljes átvitele

C'(z)=1F(z)+N0.

Az optimális munkapontban a hiba meghatározásához számoljuk ki az

Eek2=Eek⋅dk−dk=Eek⋅dk−Eek⋅dk=

=Eek⋅dk=Edk2−Edk⋅dk=1−E

=1−Enck⋅mgm⋅dk−n−m+hk−n⋅dk=1−ncn⋅g−n

összefüggést, ahol nyilvánvaló, hogy a második tag összege nem más, mint a

Q(z)=C(z)⋅G(z)=F(z)F(z)+N0

átviteli függvényhez rendelt diszkrét súlyfüggvény nulla késleltetéshez tartozó értéke. Mivel korábbiakból igaz, hogy

qk=ncngk−n

így

q0=ncng−n.

Alkalmazva az inverz Z-transzformált összefüggéseit

q0=12pjQ(z)zdz

és z=ej2pfTs, azaz dz=j2pTsdf, ezért

q0=Ts−12Ts12TsFej2pfTsFej2pfTs+N0df

amiből optimális esetben

Eek2=Ts−12Ts12TsN0Fej2pfTs+N0df.

Adaptív eljárás esetén a c vektor elemeit, vagyis a kiegyenlítő szűrő paramétereit tanuló eljárással határozzuk meg. Az eljárás alapja az alábbi algoritmus (a késleltetések elhanyagolásával):

cjk+1=cjk+α⋅ek⋅vk−j ; j=0,...,N-1  ,

ahol

cjk a kiegyenlítő rendszer paramétereinek értéke a k-dik iterációs lépésben,

ek=dk−dk=dk−i=0N−1civk−i a hibasorozat,

 pedig az iterációs lépés nagyságára jellemző paraméter, ami meghatározza az adaptív algoritmus konvergenciasebességét.

Az eljárás alkalmazásával teljesül az Eek⋅vk−j=0 , j=0,...,N-1 feltétel.

Az eljárás során a rendszer tréningsorozatok alkalmazásával iteraktív úton képes a paraméterek beállítására. Folyamatos működés esetén a dk ismét dk értékkel helyettesíthető.

### Döntésvisszacsatolt csatornakiegyenlítés (Decision Feedback, DF)

A döntésvisszacsatolt csatornakiegyenlítő rendszer blokkvázlatát a 10.7 ábrán mutatjuk be.

10.7 ábra Döntésvisszacsatolt csatornakiegyenlítő rendszer

A döntésvisszacsatolt csatornakiegyenlítő esetében a döntés előtti jel a

dk=j=-¥0cjvk−j+j=1¥cjdk−j

kifejezés szerint a zajfehérítő szűrő kimeneti jelének (vn) és a döntések eredményének (dn) a függvénye.

A kiegyenlítés lényege az, hogy a korábban detektált szimbólumokkal kíséreljük meg lemásolni az áthallást, azaz

dk=j=-¥0cjmgm⋅dk−j−m⋅hk−j+j=1¥cjdk−j=

=j=-¥0cjlgl−j⋅dk−l+j=-¥0cj⋅hk−j+j=1¥cjdk−j=

=lj=-¥0cj⋅gl−j⋅dk−l+j=-¥0cj⋅hk−j+j=1¥cjdk−j.

Ha dk=dk, valamint bevezetve a

ql=j=-¥0cj⋅gl−jl≤0−cll>0

jelölést akkor

dk=l=-¥¥ql⋅dk−l+j=-¥0cj⋅hk−j.

Az algoritmus végtelen fokszámú kiegyenlítő szűrőt alkalmazva optimális esetben

Eek2=expTs−12Ts12TslnN0Fej2pfTs+N0df.

nagyságú négyzetes hiba elérése képes.

Adaptív eljárás esetén a korábbiakhoz hasonlóan a

cjk+1=cjk+α⋅ek⋅vk−j ; j≤0

cjk+1=cjk+α⋅ek⋅xk−j ; j>0

rekurziók alapján jutunk el az optimális megoldáshoz.